РЕКОМЕНДАЦИИ

руководителю тушения лесного пожара

по работе с физическими лицами

(не являющимся работником ГАУ РК «Коми лесопожарный центр»)

Руководителю тушения (участка тушения) лесного пожара принимая в распоряжение группу (группы) физических лиц (местного населения) для тушения лесного пожара необходимо выполнить следующее:

1. Перед непосредственным привлечением физических лиц (местного населения) (далее - физических лиц) к работам по тушению лесного пожара:

1.1. Проверить наличие у физических лиц подписанных договоров гражданско-правового характера на тушение лесного пожара (далее - договоров ГПХ).

1.2. В случае отсутствия договоров ГПХ оформить их в 2-х экземплярах для каждого физического лица*с указанием:

- Ф.И.О. привлеченного лица;

- место выполнения работ;

- реквизитов привлеченного лица;

- а также подписать экземпляры договоров привлеченным лицом.

Один экземпляр договора ГПХ остается у физического, второй экземпляр у руководителя тушения лесного пожара (старшего группы) и при первой возможности направляется на соответствующее месту лесного пожара авиаотделение.

* - бланки договоров ГПХ подписанные начальником а/отд., ЛПС должны быть в наличии у каждого руководителя тушения лесного пожара (старшего группы) ГАУ РК "Коми лесопожарный центр".

1.3. Определить старшего группы (групп) физических лиц.

1.4. Провести устный опрос о состоянии здоровья и внешний осмотр физических лиц.

1.5. Проверить оснащенность инвентарём, продуктами питания, полевым имуществом.

1.6. Разъяснить физическим лицам:

- на случай окружения огнем безопасные места (убежища) на полянах, в лиственном древостое, на берегах водоемов, у дорог, а также пути отхода к ним;

- участок работы, способы и тактику тушения лесного пожара, технологию проведения работ;

- расположение места лесного пожара, удалении его от ближайших населенных пунктов, транспортных путей;

- места отдыха и ночлега.

1.7. Ознакомить под роспись с указанием Ф.И.О. физических лиц привлечённых к тушению лесного пожара с «Памяткой для физических лиц (местного населения), привлеченных к тушению лесных пожаров по договорам гражданско-правового характера» (оформленная и подписанная руководителем тушения (старшем группы) Памятка с подписями физических лиц прикладываются к производственному заданию на тушения лесного пожара).

1.8. Уточнить наличие лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации (при их наличии незамедлительно проинформировать об этом начальника соответствующего а/отделения, ЛПС или РДС).

2. Не привлекать к тушению лесного пожара физических лиц (местное население):

- без оформленных договоров ГПХ;

- в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в состоянии здоровья или физической формы не годных к тушению лесного пожара;

- мужчин в возрасте моложе 18 лет;

- женщин;

- по другим основаниям, которые могут повлечь за собой создание угрозы для жизни или здоровья привлеченного к тушению лесного пожара лица.

Незамедлительно проинформировать об этом начальника соответствующего а/отделения, ЛПС или РДС.

3. В процессе выполнения работ по тушению лесного пожара:

3.1. Контролировать продолжительность и ход выполнения работ физическими лицами*.

*- в соответствии с нормами по охране труда не допускается привлечение к работам по тушению более 12 часов в сутки.

3.2. При необходимости в зависимости от складывающейся оперативной обстановки вносить изменения в поставленные физическим лицам задачи (участок работы, способы и тактику тушения лесного пожара, технологию проведения работ).

3.3. Пресекать нарушения норм по охране труда физическими лицами.

4. После окончания работ по тушению лесного пожара:

4.1. Собрать физических лиц, принимавших участие в тушении пожара, и пофамильно проверить их наличие, о результатах сообщить руководителю тушения пожара. При отсутствии физическх лиц - немедленно организовать их поиск.

4.2. Оформить в 2-х экземплярах по каждому физическому лицу акты приёма-передачи выполненных работ:

- указать даты выполнения работ;

- указать продолжительность выполнения работ (в часах)* за каждый день;

* - время непосредственного тушения лесного пожара.

- подписать акты с обоих сторон.

Один экземпляр акта остается у физического, второй экземпляр у руководителя тушения лесного пожара (старшего группы) и при первой возможности направляется на соответствующее месту лесного пожара авиаотделение.

ПАМЯТКА

для физических лиц (местного населения), привлеченных

к тушению лесных пожаров по договорам гражданско-правового характера (далее - привлеченных лиц)

1. При тушении пожара необходимо:

- следить за подгоревшим сухостоем, своевременно убирая его в сторону пожара во избежание внезапного падения;

- применять соответствующие СИЗ, средства защиты от гнуса, исправные средства пожаротушения;

- сохранять дистанцию между участниками тушения не более 3 м;

- не терять из вида работающих рядом, постоянно контролировать визуально их передвижение;

- в случае огибания действующей кромкой пожара отойти назад и немедленно сообщить старшему группы о сложившейся опасной ситуации, предупредить об опасности, работающих рядом участников тушения пожара.

2. При тушении почвенного пожара, необходимо постоянно следить за падающими деревьями, предупреждая других участников тушения об опасности. Запрещается переходить через обозначенную границу огня.

3. Запрещается:

- работа на тушении лесного пожара в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- при беглых верховых пожарах находиться ближе чем за 250 м от фронта пожара (на расстоянии не менее двойной длины возможных скачков);

- при пуске отжига находиться между опорной полосой и кромкой пожара;

- при использовании бульдозера на тушении пожара находиться спереди и сзади него в зоне, равной двойной высоте дерева;

- направлять на тушение ручными орудиями быстро распространяющейся кромки пожара, у которой высота пламени превышает 1,5-2 м. Тушение такой кромки переносится на вечерние или утренние часы или в периоды максимальной суточной влажности горючих материалов;

- самовольно отлучаться на рыбалку, купание или самовольный выход к транспортным путям и населенным пунктам.

4. Места отдыха и ночлега следует располагать не ближе 100 м от границы локализованной части пожара и окапывать минерализованными полосами шириной не менее 2 м. На случай прорыва огня следует предусмотреть возможность создания новых заградительных полос. В радиусе 50м должны быть вырублены все опасные (наклонные, гнилые, сухостойные) деревья. На период отдыха работников должны назначаться дежурные, а при тушении крупных или быстро развивающихся пожаров обеспечиваться круглосуточное дежурство при лагере (таборе) и контроль за направлением и силой ветра.

Запрещается организовывать ночлег в зоне действующей кромки лесного пожара и в хвойных молодняках.

5. Заблудившийся по пути своего следования должен оставлять условные знаки (вехи, записки, мелкие предметы личного пользования). Дневные и ночные остановки выбирать на открытых местах с обязательным разведением костра в течение всей остановки. При полной потери ориентировки движение прекратить.

Днем, при появлении шума самолета, вертолета, создавать дымовую сигнализацию, для чего заранее подготовить дымящий материал (еловые ветки, сырая трава, мох).

При невозможности разведения костра при появлении шума самолета, вертолета, подавать сигнал, размахивая яркими предметами (одежда и др.).

6. Во время грозы все работы по тушению лесного пожара следует прекратить, выключить радиостанции, отключить и заземлить антенны, металлические предметы сложить в специально отведенном месте.

Занять безопасное место на поляне, участке молодняка, в небольших складках местности, на склоне холма, между деревьями, растущими в 20 - 25 м друг от друга.

Запрещается укрываться от дождя под отдельно стоящими деревьями, триангуляционными и наблюдательными вышками, прикасаться к опорам высоковольтных линий электропередачи, проводам линии связи, выводам антенны и противовеса.

7. Лица, получившие травмы или отравления, должны быть немедленно доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

- С настоящей памяткой ознакомлен, мне рекомендованы и разъяснены:

- на случай окружения огнем безопасные места (убежища) на полянах, в лиственном древостое, на берегах водоемов, у дорог, а также пути отхода к ним;

- места отдыха и ночлега;

- способы и тактика тушения лесного пожара, технология проведения работ по тушению лесного пожара;

- расположение места лесного пожара, удалении его от ближайших населенных пунктов, транспортных путей.

| № п\п | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | подпись |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Заполняется руководителем тушения (участка тушения) лесного пожара:

Пожар №_______Л-во_________________Уч. л-во_______________________кв._________

Дата прибытия  на лесной пожар группы физических лиц  «____»_____________20___г.

Пункт отправки группы физических лиц (н.п.) "____________________________________"

Ф.И.О. старшего группы физических лиц __________________________________________.